## 130电机模块

## 1、概 述

130电机模块套件包含一个配有带电路板的130直流电机，操作方便，电路板能够起到保护电机的作用，同时套件还包括四根用于支撑的尼龙柱和一个迷你风扇叶；用户可以将这些零件组装成一台电风扇，通过和其他Makeblock零件一起使用，还可以构建更多有趣的项目，例如冷却机、智能风扇、蓝牙工具、泡泡机等。130电机模块模块可以直接连接到Orion主控板M1、 M2接口。

## 2、技术规格

- 额定电压：12V

- 电压范围：0到12V DC

- 空载电流: 90±10% mA

- 空载转速  7500±10% rpm

- 工作温度：-10到50℃

- 工作湿度：5%到85% RH

- 轴径： 2 mm

- 轴长： 7.5 mm

- 模块尺寸：51 x 38 x 17.4 mm (长x宽x高)

## 3、功能特性

- 帮助用户构建有趣的项目，如冷却机、智能风扇、蓝牙工具、泡泡机等；

- 内置两个指示灯，用以指示电机旋转方向；

- 内置自恢复保险丝保护电机，防止过流和短路；

- 提供配套使用的应用程序(IOS/Android App)；

- 支持Arduino IDE编程, 并且提供运行库来简化编程；

- 支持mBlock图形化编程，适合全年龄用户；

- 模块化安装，兼容乐高系列。

## 4、接线方式

- 与主控板连接

130电机模块以Makeblock Orion为例，可以连接到电机接口1或电机接口2，如图

图 1 130电机模块 与 Makeblock Orion连接

## 5、编程指南

- Arduino编程

如果使用Arduino编程，需要调用库Makeblock-Library-master 来控制130电机模块。

本程序通过Arduino编程使130电机顺时针转动2秒，停止100ms，逆时针转动2秒，停止100ms，循环往复。

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |  | #include "MeOrion.h" #include<SoftwareSerial.h> #include<Wire.h> MeDCMotor motor1(M1); uint8_t motorSpeed = 100; void setup() { } void loop() { motor1.run(motorSpeed); delay(2000); motor1.stop(); delay(100); motor1.run(-motorSpeed); delay(2000); motor1.stop(); delay(100); } |
| --- | --- | --- |

130电机模块 函数功能列表

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| MeDCMotor(uint8_t port) | 选择接口 |
| void run (int speed) | 设定转速（-255到255） |
| void stop() | 停止电机 |

- mBlock编程

130电机模块模块支持mBlock编程环境，如下是该模块指令简介

| 程序说明 | 解释 |
| --- | --- |
| 3.png (3.94 KB, 下载次数: 25) 下载附件 2015-1-8 16:45 上传 | 参数一：控制接口； 参数二：设置转速 (范围：-255到255)； 功能： 控制电机以指定转速旋转； |

下面是使电机顺时针转动1秒，逆时针转动1秒，循环往复效果

4.png (25.15 KB, 下载次数: 25)

下载附件

2015-1-8 16:45 上传

## 6、原理解析

直流电机的基本构造：

电刷：将电流从触点导向换向器；

换向器：当电枢转动时将电流导向一组合适的线圈；

线圈：在磁场中通电来驱动转子转动；

磁体：提供磁场使线圈能够获得吸引或排斥。

直流电机工作原理：直流电机中内部有许多个线圈牢固地嵌在转子铁芯槽中，当电流经过电刷与换向器传递至线圈时，通电线圈在磁场中受力转动；当线圈转到平衡位置时，换向器能自动改变电流方向，使转子保持向同一方向继续转动。

## 7、相关链接

应用案例及原理图：

http://bbs.makeblock.cc/forum-42-1.html