## Makeblock Orion

## 1、概 述

Makeblock Orion 是一个基于Arduino Uno针对教学用途，升级改进的主控板。它拥有强大的驱动能力，输出功率可达18W，可以驱动4个直流电机。精心设计的色标体系，与传感器模块完美匹配，8个独立的RJ25接口，轻松实现电路连接，非常方便用户使用。另外，它不仅支持绝大多数Arduino 编程工具（Arduino /Scratch / adublock），而且我们提供了两种Scratch升级版的图形编程工具（mBlock/ MakeblockHD）。

## 2、技术规格

- 工作电压： 5V DC

- 运行电压: 6-12V 328P

- 尺寸: 80 x 60 x 18 mm (长x宽x高)

## 3、功能特性

- 完全兼容Arduino；

- 配备专用Makeblock Arduino 库函数，简化编程难度；

- 支持mBlock （Scratch2.0升级版）适合全年龄用户；

- 使用RJ25接口连线十分容易；

- 模块化安装，兼容乐高系列；

- 集成双路电机驱动。

## 4、接口介绍

主控板一共有8个RJ25接口， 接口上有六种不同颜色标签。 下图表是相对应的颜色与功能：

| 颜色 | 功能 | 使用此接口的Me 模块 |
| --- | --- | --- |
| 1.png(8.92 KB, 下载次数: 18) 下载附件 2015-1-7 18:27 上传 | 红色代表输出电压值为6-12v，通常连接到需要6-12v电压的电机驱动模块 | - 电机驱动模块 - 舵机驱动模块 - 步进电机驱动模块 |
| 2.png(6.64 KB, 下载次数: 12) 下载附件 2015-1-7 18:27 上传 | 单数字接口 | - 超声波模块 - 彩色LED模块 - 限位开关 |
| 3.png(5.4 KB, 下载次数: 12) 下载附件 2015-1-7 18:27 上传 | 双数字接口 | - 七段数码管模块 - 人体红外传感器模块 - 快门线模块 - 巡线传感器模块 - 红外接收模块 |
| 4.png(1.88 KB, 下载次数: 12) 下载附件 2015-1-7 18:27 上传 | 硬件串口 | - 双模蓝牙模块 |
| 5.png(3.77 KB, 下载次数: 12) 下载附件 2015-1-7 18:27 上传 | 模拟信号接口 | - 光线和灰度传感器模块 - 电位器模块 - 摇杆 - 按键模块 - 声音传感器模块 |
| 6.png(2.24 KB, 下载次数: 12) 下载附件 2015-1-7 18:27 上传 | I²C 接口 | - 陀螺仪模块 |

表 1 : 每个标签颜色的功能

黄色，蓝色，灰色，黑色，紫色和白色的输出电压均为恒定的5V直流电。通常来说这些接口会连接到供电电压为5v的模块。

| 接口号码 | 颜色 | 兼容模块类型 | 使用此接口的Me 模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 & 2 | 7.png(3.89 KB, 下载次数: 15) 下载附件 2015-1-7 18:27 上传 8.png(5.3 KB, 下载次数: 13) 下载附件 2015-1-7 18:27 上传 | (6-12VDC) 驱动模块 | - 电机驱动模块 - 舵机驱动模块 - 步进电机驱动模块 |
| 3 & 4 | 9.png(5.91 KB, 下载次数: 12) 下载附件 2015-1-7 18:27 上传 10.png(5.17 KB, 下载次数: 13) 下载附件 2015-1-7 18:27 上传 | 单数字接口 双数字接口 I²C 接口 | - 超声波模块 - 彩色LED模块 - 限位开关 - 七段数码管模块 - 人体红外传感器模块 - 快门线模块 - 巡线传感器模块 - 红外接收模块 - 陀螺仪模块 |
| 5 | 11.png(6.17 KB, 下载次数: 12) 下载附件 2015-1-7 18:27 上传 | 单数字接口 双数字接口 硬件串口 | - 超声波模块 - 彩色LED模块 - 限位开关 - 七段数码管模块 - 人体红外传感器模块 - 快门线模块 - 巡线传感器模块 - 红外接收模块 - 双模蓝牙模块 - TFT彩屏模块 |
| 6 | 12.png(6.46 KB, 下载次数: 12) 下载附件 2015-1-7 18:27 上传 | 单数字接口 双数字接口 I²C 接口 模拟信号接口 | - 超声波模块 - 彩色LED模块 - 限位开关 - 七段数码管模块 - 人体红外传感器模块 - 快门线模块 - 巡线传感器模块 - 红外接收模块 - 陀螺仪模块 - 电位器模块 - 摇杆 - 按键模块 - 声音传感器模块 |
| 7 & 8 | 13.png(4.52 KB, 下载次数: 12) 下载附件 2015-1-7 18:27 上传 14.png(5.08 KB, 下载次数: 12) 下载附件 2015-1-7 18:27 上传 | 单数字接口 I²C 接口 模拟信号接口 | - 超声波模块 - 彩色LED模块 - 限位开关 - 电位器 模块 - 摇杆 - 按键模块 - 声音传感器模块 - 陀螺仪模块 |

表 2 : 接口功能和属性

图 1 接口和与之对应的Arduino针脚，主控板背面丝印有接口信息

## 5、接线方式

1. 以下例子将向您展示如何使用Arduino IDE来控制声音传感器：

A) 首先将主控板与电脑通过Micro-USB线连接，并将声音传感器连接到6号接口。

B) 创建新的Arduino IDE文档 ，并将如下代码拷贝到IDE。

C) 将程序上传到主控板。

D) 完成以上步骤后打开串口监视器，便可以观察到输出的数值随声音增大而增加。

16.png(1.61 MB, 下载次数: 21)

下载附件

2015-1-7 18:30 上传

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 |  | #include "MeOrion.h" #include <Wire.h> #include <SoftwareSerial.h> MeSoundSensor mySound(PORT6); void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.print("value="); Serial.println(mySound.strength()); delay(100); } |
| --- | --- | --- |

串口监视器显示的数值如下图：

2. 以下实例将向展示如何在Arduino IDE环境下驱动直流电机。
A) 首先将主控板与电脑通过Micro-USB线连接

B) 然后将Me 130 DC Motor与主控板连接，如图所示:

17.png(137.14 KB, 下载次数: 17)

下载附件

2015-1-7 18:30 上传

C) 创建新的Arduino IDE文档 并将如下代码拷贝到IDE：

D) 将程序上传到主控板；
E) 当程序成功上传，将看到马达顺时针转动2秒，停止0.1秒，逆时针转动2秒，停止2秒，循环往复。

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |  | #include "MeOrion.h" #include <Wire.h> #include <SoftwareSerial.h> MeDCMotor motor1(M1); uint8_t motorSpeed = 100; void setup() { } void loop() { motor1.run(motorSpeed); delay(2000); Motor1.stop(); delay(100); motor1.run(-motorSpeed); delay(2000); motor1.stop(); delay(2000); } |
| --- | --- | --- |

2.以下使用mBlock编程来控制RGB彩灯，设置灯为红色并让其进行亮一秒灭一秒的循环闪烁。

- 首先将主控板与电脑通过Micro-USB线连接并将RGB模块连接到3号口。

B) 打开mBlock，创建如图所示的模块程序

C) 在“连接”选项中选择对应端口并连接。

D) 连接成功后，点击mBlock绿色旗子，主控板便会执行程序，红色灯闪烁。

## 8、相关链接

应用案例及原理图：

http://bbs.makeblock.cc/forum-42-1.html