## RJ25适配器

## 1、概 述

RJ25适配器将标准的RJ25 接口转换为六个引脚（分别为VCC,GND,S1，S2，SDA,SCL），方便从MakeBlock接口引出来以兼容其他厂商的电子模块，例如温度传感器，舵机模块等。本模块需要连接到主板上带有黄或蓝或黑色标识接口。

## 2、技术规格

- 工作电压：5V DC

- 最大电流：3A

- 模块尺寸：51 x 24 x 18 mm (长x宽x高)

## 3、功能特性

- 红色LED为电源指示灯

- 含有I2C接口和两个数字/模拟接口

- 可以连接其他厂商的电子模块

- 模块的白色区域是与金属梁接触的参考区域；

- 支持Arduino IDE编程, 并且提供运行库来简化编程；

- 支持mBlock图形化编程，适合全年龄用户；

- 使用RJ25接口连线方便；

- 模块化安装，兼容乐高系列；

## 4、引脚定义

RJ25适配器模块有六个针脚的接头,每个针脚的功能如下表

| 序号 | 针脚 | 介绍 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SCL | I2C数据总线 |
| 2 | SDA | I2C时钟总线 |
| 3 | GND | 接地 |
| 4 | VCC | 接电源 |
| 5 | S1 | 数字、模拟口 |
| 6 | S2 | 数字、模拟口 |

表 1 6-Pin 接口功能

## 5、接线方式

- RJ25连接

由于RJ25适配器模块接口含有黑/黄/蓝色标，当使用RJ25接口时，需要连接到主控板上带有黑/黄/蓝色标的接口。以Makeblock Orion为例，可以连接到3 ,4 ,5 ,6，7，8 号接口，如图

图 1  RJ25适配器 模块与Makeblock Orion连接图

- 6、编程指南

- Arduino编程

如果使用Arduino编程，需要调用库Makeblock-Library-master 来控制 RJ25适配器。

本程序通过Arduino编程读取Limit Switch状态, 输出结果到 Arduino IDE 串口监视器上。

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |  | #include "MeOrion.h" #include <Wire.h> #include <SoftwareSerial.h> MeLimitSwitch limitSwitch(PORT_8); void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("Start."); } void loop() { if(limitSwitch.touched() ) { Serial.println("limitSwitch DOWN"); delay(1); while(limitSwitch.touched() ) { } delay(2); } if(!limitSwitch.touched() ) { Serial.println("limitSwitch UP "); delay(1); while(!limitSwitch.touched() ) { } delay(2); } } |
| --- | --- | --- |

RJ25适配器 函数功能列表

| 方程 | 功能 |
| --- | --- |
| MePort(uint8_t port) | 选定接口 |
| bool dRead1() | 从SLOT1读取数字信号 |
| bool dRead2() | 从SLOT2读取数字信号 |
| bool dWrite1() | 从SLOT1写入数字信号 |
| bool dWrite2() | 从SLOT2写入数字信号 |
| bool aRead1() | 从SLOT1读取模拟信号 |
| bool aRead2() | 从SLOT2读取模拟信号 |
| bool aWrite1() | 从SLOT1写入模拟信号 |
| bool aWrite2() | 从SLOT2写入模拟信号 |

代码功能介绍：读取Limit Switch状态, 输出结果到串口监视器.。上传代码到Makeblock主板点击串口监视器 您将看到运行结果如下：

4.png (27.48 KB, 下载次数: 11)

下载附件

2015-1-8 10:18 上传

- mBlock编程

RJ25适配器模块支持 mBlock 编程环境. 如下是RJ25适配器控制模块简介：

| 编程说明 | 介绍 |
| --- | --- |
| 5.png (2.99 KB, 下载次数: 11) 下载附件 2015-1-8 10:18 上传 | 参数： 设定数字接口号码 功能： 读取指定数字接口的值 |
| 6.png (8.46 KB, 下载次数: 11) 下载附件 2015-1-8 10:30 上传 | 参数： 设定模拟接口号码 功能： 读取指定模拟接口的值 |
| 7.png (4.01 KB, 下载次数: 11)下载附件 2015-1-8 10:19 上传 | 参数一：设定数字接口号码 参数二：设定数值； 功能： 写入数字接口 |
| 8.png (3.66 KB, 下载次数: 11)下载附件 2015-1-8 10:19 上传 | 参数一：设定模拟接口号码 参数二：设定数值； 功能： 写入模拟信号 (PWM wave) |

- 7、原理解析

本模块将主控板的IO口引出六个，分别为SDA, SCL, GND, VCC, S1，S2。S1，S2口可以用来作数字/模拟的输入输出，SDA为I2C时钟线,SCL为I2C数据线,可以连接支持I2C总线的传感器。例如：将支持I2C协议的温度传感器串联连接在I2C总线上，可以进行组网测温。

- 8、相关链接

应用案例及原理图：

http://bbs.makeblock.cc/forum-42-1.html