## Wifi模块

## 1、概 述

Wifi模块主要部件为ESP8266模块，ESP8266是一款超低功耗的UART-WiFi 透传模块，支持无线802.11 b/g/n 标准，工作电压3.3V。Wifi 模块内置电平转换，将5V转为3.3V，可以通过设置连接Wifi，来制作wifi遥控小车，遥控台灯等。本模块接口是蓝灰色标，需要通过RJ25连接主板上的标有蓝色或者灰色的接口。

## 2、技术规格

- 工作电压： 5V DC

- 支持无线：802.11 b/g/n 标准

- 频率范围：2.412GHz~2.484GHz

- 工作电流：50mA

- 峰值电流：300mA

- 工作温度：-25℃~80℃

## 3、功能特性

- 工作模式：STA（工作站模式）+AP（热点模式）；

- 内置 TCP/IP 协议栈；

- 支持 WPA WPA2/WPA2–PSK加密；

- 模块的白色区域是与金属梁接触的参考区域；

- 具有反接保护，电源反接不会损坏IC；

- 支持Arduino IDE编程, 并且提供运行库来简化编程；

- 使用RJ25接口连线方便；

- 模块化安装，兼容乐高系列；

- 配有接头支持绝大多数Arduino系列主控板。

## 4、引脚定义

Wifi模块有四个针脚的接头,每个针脚的功能如下表

| 序号 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地线 |
| 2 | VCC | 电源线 |
| 3 | TX | 串口数据发送口 |
| 4 | RX | 串口数据接收口 |

表 1 4-Pin 接口功能

## 5、接线方式

- RJ25连接

由于Wifi模块接口是蓝或灰色色标，当使用RJ25接口时，需要连接到主控板上带有蓝或灰色色标的接口。以Makeblock Orion为例，可以连接到3，4，5，6号接口，如图

图 1 Wifi 模块 与 Makeblock Orion 连接图

- 杜邦线连接

当使用杜邦线连接到Arduino Uno主板时，模块TX RX引脚需要分别连接到Uno板上的RX,TX引脚，如下图所示：

3.png(139.26 KB, 下载次数: 15)下载附件

2015-1-8 16:10 上传

图 2 Wifi 模块与 Arduino UNO连接图

3.png(183.28 KB, 下载次数: 22)

下载附件

2015-1-8 17:40 上传

## 注：接杜邦线时，模块上需要焊接排针。

## 6、编程指南

- Arduino编程

如果使用Arduino编程，需要调用库Makeblock-Library-master来控制 Wifi模块

本程序通过Arduino编程通过wifi模块接收数据。

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |  | #include "MeOrion.h" #include <SoftwareSerial.h> #include <Wire.h> MeWifi Wifi(PORT_4); void setup() { Serial.begin(9600); Wifi.begin(9600); Serial.println("Wifi Start!"); } void loop() { char inDat; char outDat; if(Wifi.available() ) { char c = Wifi.read(); Serial.print(c); } if(Serial.available() ) { outDat = Serial.read(); Wifi.write(outDat); } } |
| --- | --- | --- |

Wifi模块 函数功能列表

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| MeWifi (uint8_tport); | 选定接口 |
| void.begin(9600); | 设定带宽并启动 |
| int available() | 判断是否接收到数据 |
| char read(); | 读取接受的数据 |
| char write(outDat); | 输出数据 |

上传代码到Makeblock主板，连接WIFI模块，通过手机连接模块发出的wifi信号，用手机APP给模块发送字符信号，便可以在Arduino串口监视器看到传输的字符。

## 7、原理解析

本模块支持STA/AP/STA+AP 三种工作模式。

- STA 模式：模块通过路由器连接互联网，手机或电脑通过互联网实现对设备的远程控制。

- AP 模式：模块作为热点，实现手机或电脑直接与模块通信，实现局域网无线控制。

- STA+AP 模式：两种模式的共存模式，即可以通过互联网控制可实现无缝切换，方便操作。

模块上电时，在配置模式下模块WiFi信号为：“DoitWiFi_Config”。密码为：“12345678”。在浏览器输入WiFi扩展板地址：192.168.4.1打开配置页面即可进行配置。

## 8、相关链接

应用案例及原理图：

http://bbs.makeblock.cc/forum-42-1.html