## 四按键模块

## 概 述

四按键模块包含4个瞬时按压按钮，按压按钮在家用电器方面的电视机、电脑中的录音笔、医疗器材中的呼叫系统等领域都有涉及应用，具有结构简单，反馈良好等特点。该模块可应用在控制小车的移动方向与视频互动游戏等方面。本模块接口是黑色色标，是模拟量信号，需要连接到主板上带有黑色标识接口。

## 2、技术规格

- 工作电压： 5V DC

- 按键数量： 4

- 控制方式： 单向模拟口控制

- 模块尺寸： 51.2 x 24 x 18 mm (长x宽x高)

## 3、功能特性

- 模块的白色区域是与金属梁接触的参考区域；

- 四按键模块包含状态提示灯与电源提示灯；

- 具有反接保护，电源反接不会损坏IC；

- 支持Arduino IDE编程, 并且提供运行库来简化编程；

- 支持mBlock图形化编程，适合全年龄用户；

- 使用RJ25接口连线方便；

- 模块化安装，兼容乐高系列；

- 配有OUT、VCC、GND接头支持绝大多数Arduino系列主控板。

## 4、引脚定义

四按键模块有三个针脚的接头,每个针脚的功能如下表

| 序号 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地线 |
| 2 | VCC | 电源线 |
| 3 | OUT | 模拟量输出 |

表 1 3-Pin 接头功能表

## 5、接线方式

- RJ25连接

由于四按键模块接口是黑色色标，当使用RJ25接口时，需要连接到主控板上带有黑色色标的接口。以Makeblock Orion为例，可以连接到6，7，8号接口，如图

图 1 四按键 模块与 Makeblock Orion连接

- 杜邦线连接

当使用杜邦线连接到Arduino Uno主板时，模块OUT引脚需要连接到 ANALOG（模拟）口，如下图所示：

图 2  四按键模块 与 Arduino UNO 连接图

注：接杜邦线时，模块上需要焊接排针。

## 6、编程指南

- Arduino编程

如果使用Arduino编程，需要调用库Makeblock-Library-master 来控制四按键模块

本程序通过Arduino编程读取被按下的键值，并输出到串口显示

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |  | #include "MeOrion.h" #include <Wire.h> #include <SoftwareSerial.h> Me4Button btn(PORT_8); void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { switch(btn.pressed() ) { case KEY1: Serial.println("KEY1 pressed"); break; case KEY2: Serial.println("KEY2 pressed"); break; case KEY3: Serial.println("KEY3 pressed"); break; case KEY4: Serial.println("KEY4 pressed"); break; } delay(10); } |
| --- | --- | --- |

四按键模块函数功能列表

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| Me4Button(uint8_t port) | 选定接口 |
| uint8_t pressed() | 输出被按下的按键号 |

串口显示结果

## 7、原理解析

四按键模块包含4个四脚按键，依靠金属弹片来保护受力情况；在四脚按键开关中，当某个按钮被按压时，电路导通；当撤销这种压力的时候，电路断开。这个施压的力，就是用我们的手去开按钮、关按钮的动作。四个按键开关共用一个模拟输出，当不同按键被按下时所输出的模拟值不同，由此可以判断是哪个按钮被按下。

## 8、相关链接

应用案例及原理图：

http://bbs.makeblock.cc/forum-42-1.html