## 声音传感器

## 1、概 述

声音传感器以麦克风为基础，可用来对周围环境中的声音强度进行检测，主要部件为LM2904低功耗放大器。你可以用它来做一些交互性项目，例如声控开关，跟随舞蹈变动的机器人。本模块接口是黑色色标，说明是模拟口控制，需要连接到主板上带有黑色标识接口。

## 2、技术规格

- 工作电压： 5V DC

- 麦克风灵敏度(1 khz):50-54dB

- 麦克风阻抗:2.2 kΩ

- 麦克风频率:16-20Khz

- 麦克风信噪比:54 db

- 返回值范围：0~980

- 控制方式：单模拟口输出

- 最大电流：0.5mA

- 基于LM2906功率放大器

- 模块尺寸：51 x 24 x 18 mm (长x宽x高)

## 3、功能特性

- 板载LED亮度显示声音相对大小；

- 对声音灵敏度高；

- 模块的白色区域是与金属梁接触的参考区域；

- 具有反接保护，电源反接不会损坏IC；

- 支持Arduino IDE编程, 并且提供运行库来简化编程；

- 支持mBlock图形化编程，适合全年龄用户；

- 使用RJ25接口连线方便；

- 模块化安装，兼容乐高系列；

- 配有接头支持绝大多数Arduino系列主控板。

| 声音环境 | 模拟输出值范围 |
| --- | --- |
| 安静 | 约0-483 |
| 嘈杂 | 约483-980 |

## 4、引脚定义

声音传感器模块有三个针脚的接头,每个针脚的功能如下表

| 序号 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 接地 |
| 2 | VCC | 接电源 |
| 3 | AO | 模拟输出 |

表 1 3-Pin 接口功能

## 5、接线方式

- RJ25连接

由于声音传感器模块接口是黑色色标，当使用RJ25接口时，需要连接到主控板上带有黑色色标的接口。以Makeblock Orion为例，可以连接到6，7，8 号接口，如图

2.png(215.33 KB, 下载次数: 15)

下载附件

2015-1-8 17:39 上传

图 1 声音传感器 模块与 Makeblock Orion连接

- 杜邦线连接

当使用杜邦线连接到Arduino Uno主板时，模块A0引脚需要连接到ANALOG（模拟）口，如下图所示：

3.png(183.28 KB, 下载次数: 22)

下载附件

2015-1-8 17:40 上传

图 2 声音传感器 与 Arduino UNO 连接图

## 注：接杜邦线时，模块上需要焊接排针。

## 6、编程指南

- Arduino编程

如果使用Arduino编程，需要调用库Makeblock-Library-master来控制声音传感器。

本程序通过Arduino编程让模块检测周围环境声音大小.

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 |  | #include "MeOrion.h" #include <Wire.h> #include <SoftwareSerial.h> MeSoundSensor mySound(PORT_6); void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.print("value="); Serial.println(mySound.strength() ); delay(100); } |
| --- | --- | --- |

声音传感器 函数功能列表

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| MeSoundSensor(uint8_t port) | 选定接口 |
| int strength() | 测量声音强度 |

从声音传感器读取测量结果,将结果输出到Arduino IDE 串口监视器, 周期为100ms。 上传代码到Makeblock主板点击Arduino 串口监视器，将看到运行结果如下：

4.png(54.34 KB, 下载次数: 21)

下载附件

2015-1-8 11:15 上传

- mBlock编程

声音传感器模块支持mBlock编程环境，如下是该模块指令简介

| 编程说明 | 介绍 |
| --- | --- |
|  | 参数: 选定接口; 功能: 返回声音强度数值; |

以下是如何使用mBlock控制 声音传感器 模块的例子：

本程序可以通过声音的变化控制画笔。画笔会把声波画出，以下是运行结果:

## 7、原理解析

声音传感器主要是将变化的声音通过麦克风转化为变化的电信号（通过麦克风中的膜片震动切割磁感线产生感应电流），并经过放大器输出变化幅度较大的交流信号，并由模拟口输出具体数值。

## 8、相关链接

应用案例及原理图：

http://bbs.makeblock.cc/forum-42-1.html