## 彩色 LED灯

## 1、概 述

彩色LED模块包含四个可调全色域RGB LED。每个 LED的颜色可以红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色的数值大小来决定。每个RGB LED内部集成了控制芯片，只需一根信号线就可以实现独立全彩功能。具备高亮和亮度可调的特点，从而可以实现流水、闪烁、彩虹灯等效果。本模块接口是黄色色标，说明是单数字口控制，需要连接到主板上带有黄色标识接口。

## 2、技术规格

- 工作电压： 5V DC

- 灯数量： 4 x RGB LED

- 最大电流：每个60mA，共240mA

- 灯型号：WS2812-4

- 亮度范围：0~255

- 控制方式：单数字口控制

- 工作温度：-25～+80℃

- 可视角：>140 度

- 模块尺寸：52 x 24 x 18 mm (长x宽x高)

## 3、功能特性

- 每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示，完成16777216种颜色的全真色彩显示，扫描频率不低于400Hz/s。

- 串行级联接口，能通过一根信号线完成数据的接收与解码；

- 模块的白色区域是与金属梁接触的参考区域；

- 具有反接保护，电源反接不会损坏IC；

- 支持Arduino IDE编程, 并且提供运行库来简化编程；

- 支持mBlock图形化编程，适合全年龄用户；

- 使用RJ25接口连线方便；

- 模块化安装，兼容乐高系列；

- 配有接头支持绝大多数Arduino系列主控板。

| 发光颜色 | 主波长（nm） | 发光强度（mcd） | 最大电流（mA） |
| --- | --- | --- | --- |
| 红光 | 620-630 | 550-700 | 20 |
| 绿光 | 515-530 | 1100-1400 | 20 |
| 蓝光 | 465-475 | 200-400 | 20 |

## 4、引脚定义

彩色LED模块有三个针脚的接头,每个针脚的功能如下表

| 序号 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 接地 |
| 2 | VCC | 接电源 |
| 3 | SIG | 信号控制 |

表 1 3-Pin 接口功能

## 5、接线方式

- RJ25连接

由于彩色LED模块接口是黄色色标，当使用RJ25接口时，需要连接到主控板上带有黄色色标的接口。以Makeblock Orion为例，可以连接到3，4，5，6，7，8 号接口，如图

2.png (215.33 KB, 下载次数: 15)

下载附件

2015-1-8 17:39 上传

图 1 Me RGB LED 模块与 Makeblock Orion连接

- 杜邦线连接

当使用杜邦线连接到Arduino Uno主板时，模块SIG引脚需要连接到 DIGITAL（数字）口，如下图所示：

3.png (183.28 KB, 下载次数: 22)

下载附件

2015-1-8 17:40 上传

图 2 彩色LED模块与 Arduino UNO 连接图

## 注：接杜邦线时，模块上需要焊接排针。

## 6、编程指南

- Arduino编程

如果使用Arduino编程，需要调用库Makeblock-Library-master 来控制彩色LED模块

本程序通过Arduino编程让四个LED变幻色彩, 展现出美丽的颜色循环.

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |  | #include "MeOrion.h" #include <Wire.h> #include <SoftwareSerial.h> MeRGBLed led(PORT_3); float j, f, k; void setup() { } void loop() { color_loop(); } void color_loop() { for(uint8_t t = 0; t < 15; t++) { uint8_t red = 64 * (1 + sin(t / 2.0 + j / 4.0) ); uint8_t green = 64 * (1 + sin(t / 1.0 + f / 9.0 + 2.1) ); uint8_t blue = 64 * (1 + sin(t / 3.0 + k / 14.0 + 4.2) ); led.setColorAt(t, red, green, blue); } led.show(); j += random(1, 6) / 6.0; f += random(1, 6) / 6.0; k += random(1, 6) / 6.0; } |
| --- | --- | --- |

彩色LED模块 函数功能列表

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| MeRGBLed(uint8_t port) | 选定接口 |
| void show() | 开始显示 |
| void setNumber(uint8_t num_leds) | 设定LED总数 |
| Bool setColorAt(uint8_t index, uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue) | 设定LED红绿蓝参数 |
| uint8_t getNumber() | 获取LED总数 |
| cRGB getColorAt(uint8_t index) | 获取LED红绿蓝参数 |
| void reset(uint8_t port); | 重置端口 |
| void clear(); | 清除显示 |

- mBlock编程

彩色LED模块支持mBlock编程环境，如下是该模块指令简介

| 编程说明 | 介绍 |
| --- | --- |
| 4.png (4.86 KB, 下载次数: 15)下载附件 2015-1-8 17:40 上传 | 参数一:选择接口 参数二:设置需要控制的灯号 参数三:设定红色数值（0-255） 参数四:设定绿色数值（0-255） 参数五:设定蓝色数值（0-255） 功能:控制RGB模块 |

下面是控制RGB灯以红色每隔一秒钟不停闪烁的效果

## 7、原理解析

RGB灯的数据协议采用单线归零码的通讯方式，像素点在上电复位以后，DIN端接受从控制器传输过来的数据，首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后，送到像素点内部的数据锁存器，剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点，每经过一个像素点的传输，信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术，使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制，仅仅受限信号传输速度要求。

## 8、相关链接

RGB颜色对照表：

http://tool.oschina.net/commons?type=3

应用案例及原理图：

http://bbs.makeblock.cc/forum-42-1.html