## 数码管

## 1、概 述

数码管模块采用四位共阳极数码管，用于显示数字和少数特殊字符。可以在机器人项目中使用该模块，用于显示速度、时间、分数、温度、距离等传感器的值。同时，Makeblock提供易于编程的Arduino库，使用户能够方便地控制数码管。本模块接口是蓝色色标，说明是双数字口控制，需要连接到主板上带有蓝色标识接口。

## 2、技术规格

- 工作电压：5V DC

- 数字位数：4

- 工作温度：-40到85℃

- 控制方式：双数字控制

- 模块尺寸：51 x 24 x 23.4 mm (长x宽x高)

## 3、功能特性

- 模块的白色区域是与金属梁接触的参考区域；

- 4位红色LED，每位有一个小数点；

- 亮度可调节，使得用户即使在白天也能看清显示内容；

- 具有反接保护，电源反接不会损坏IC；

- 支持Arduino IDE编程, 并且提供运行库来简化编程；

- 支持mBlock图形化编程，适合全年龄用户；

- 使用RJ25接口连线方便；

- 模块化安装，兼容乐高系列；

- 配有CLK、DIO、VCC、GND接头支持绝大多数Arduino系列主控板。

## 4、引脚定义

数码管模块有四个针脚的接头,每个针脚的功能如下表

| 序号 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地线 |
| 2 | VCC | 电源线 |
| 3 | DIO | 数据线 |
| 4 | CLK | 时钟线 |

表 1 4-Pin 接头功能表

## 5、接线方式

- RJ25连接

由于数码管模块接口是蓝色色标，当使用RJ25接口时，需要连接到主控板上带有蓝色色标的接口。以Makeblock Orion为例，可以连接到3，4，5，6号接口，如图

图 1 数码管 模块与 Makeblock Orion连接

- 杜邦线连接

当使用杜邦线连接到Arduino Uno主板时，模块DIO与CLK引脚需要连接到 DIGITAL（数字）口，如下图所示：

图 2  数码管模块 与 Arduino UNO 连接图

注：接杜邦线时，模块上需要焊接排针。

## 6、编程指南

- Arduino编程

如果使用Arduino编程，需要调用库Makeblock-Library-master 来控制数码管模块

本程序通过Arduino编程可以使数码管显示15位数字（1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,d,E,F）从右向左移动。

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |  | #include "MeOrion.h" #include <Wire.h> #include <SoftwareSerial.h> Me7SegmentDisplay disp(PORT_6); void setup() { disp.init(); disp.set(BRIGHT_2); } void loop() { int8_t NumTab[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 }; uint8_t ListDisp[4]; unsigned char i = 0; unsigned char count = 0; delay(150); while(1) { i = count; count++; if(count == sizeof(NumTab) ) { count = 0; } for(unsigned char BitSelect = 0; BitSelect < 4; BitSelect++) { ListDisp[BitSelect] = NumTab[i]; i++; if(i == sizeof(NumTab) ) { i = 0; } } disp.display( (uint8_t)0, ListDisp[0]); disp.display( (uint8_t)1, ListDisp[1]); disp.display( (uint8_t)2, ListDisp[2]); disp.display( (uint8_t)3, ListDisp[3]); delay(300); } } |
| --- | --- | --- |

数码管函数功能列表

| 接口函数 | 功能 |
| --- | --- |
| Me7SegmentDisplay(uint8_t port) | 选定接口 |
| void init() | 初始化模块，清空显示器 |
| void set(uint8_t brightness, uint8_t SetData, uint8_t SetAddr) | 调整亮度设定数据到指定地址 |
| void display(float value) void display(int8_t value) void display(uint8_t BitAddr,int8_t DispData) | 显示数字 |

- mBlock编程

数码管模块支持mBlock编程环境，如下是该模块指令简介

| 编程说明 | 描述 |
| --- | --- |
|  | 参数一： 选择接口； 参数二： 设定显示数字； 功能： 显示数字； |

5.png (41.1 KB, 下载次数: 12)

下载附件

2015-1-8 15:13 上传

下面是它小熊猫说出当前的秒针时刻效果

6.png (24.04 KB, 下载次数: 10)

下载附件

2015-1-8 15:13 上传

7.png (24.11 KB, 下载次数: 10)

下载附件

2015-1-8 15:14 上传

## 7、原理解析

数码管显示原理：八段共阳极LED数码管，八段是指数码管里有八个小LED发光二极管，通过控制不同的LED的亮灭来显示出不同的字形。共阳极就是将八个LED的阳极连在一起，让其接高电平，这样给任何一个LED低电平，它便能点亮。一个八段数码管称为一位，多个数码管并列在一起可构成多位数码管，它们的段选线（即a,b,c,d,e,f,g,dp）连在一起，而各自的公共端称为位选线。显示时，都从段选线送入字符编码，而选中哪个位选线，那个数码管便会被点亮。

## 8、相关链接

应用案例及原理图：

http://bbs.makeblock.cc/forum-42-1.html