## 步进电机驱动模块

## 1、概 述

步进电机驱动模块是用来精确驱动双极步进电机的。当有脉冲输入，步进电动机一步一步地转动，每给它一个脉冲信号，它就转过一定的角度。它可以用在3D打印、数控、Makeblock音乐机器人以及精确动作控制等方面。本模块贴有红色色标，我们需要使用RJ25连接线连接到主控板上带有红色标识的接口。

## 2、技术规格`

- 最大驱动电压：12V DC

- 最大电流：1.35A

## 3、功能特性

- 兼容4线双极步进电机；

- 只需要两个端口就可以控制步进和方向；

- 可调电位器可以调节最大电流输出，改变步进电机扭矩；

- 具有板上拨码开关支持 全, 半, 1/4, 1/8, 1/16步进模式；

- 具有接地短路保护和加载短路保护；

- 具有反接保护，电源反接不会损坏IC；

- 模块的白色区域是与金属梁接触的参考区域；

- 支持Arduino IDE编程, 并且提供运行库来简化编程；

- 支持mBlock图形化编程，适合全年龄用户；

- 使用RJ25接口连线方便；

- 模块化安装，兼容乐高系列；

- 配有接头支持绝大多数Arduino系列主控板。

## 4、引脚定义

步进电机驱动模块有7个针脚的接头,每个针脚的功能如下表

| 序号 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EN | 使能引脚（一般接低电平） |
| 2 | RST | 复位引脚（一般接高电平） |
| 3 | SLP | 睡眠控制引脚（一般接高电平） |
| 4 | STP | 步进控制接口 |
| 5 | DIR | 方向控制接口 |
| 6 | GND | 接地 |
| 7 | V-M | 电机电源（接8—12V） |

表 1  7-Pin 接口功能

## 5、接线方式

- RJ25连接

由于步进电机驱动模块接口是红色色标，属于电机驱动。当使用RJ25接口时，需要连接到主控板上带有红色色标的接口。以Makeblock Orion为例，可以连接到1,2号接口，如图

图 1 步进电机驱动模块与 Makeblock Orion连接

注：驱动板长时间工作，芯片会发热，使用的时候请注意。有需要的话可以在上面加个散热片，帮助芯片散热

- 杜邦线连接

当使用杜邦线连接到Arduino Uno主板时，EN接低电平,RST和SLP接高电平，STP和DIR引脚需要连接到 ANALOG（模拟）口（也可以只连接STP、DIR管脚），如下图所示：

图 2 步进电机驱动模块 与 Arduino UNO 连接图

## 注：接杜邦线时，模块上需要焊接排针。

## 6、编程指南

- Arduino编程

如果使用Arduino编程，需要调用库Makeblock-Library-master 来控制步进电机驱动模块本程序通过Arduino编程让电机按需求转动。

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 |  | #include "MeOrion.h" #include <SoftwareSerial.h> #include <Wire.h> #include <AccelStepper.h> int dirPin = mePort[PORT_1].s1; int stpPin = mePort[PORT_1].s2; AccelStepper stepper(AccelStepper::DRIVER, stpPin, dirPin); void setup() { Serial.begin(9600); stepper.setMaxSpeed(1000); stepper.setAcceleration(20000); } void loop() { if(Serial.available()) { char a = Serial.read(); switch(a) { case '0': stepper.moveTo(0); break; case '1': stepper.moveTo(200); break; case '2': stepper.move(50); break; case '3': stepper.move(100); break; case '4': stepper.move(200); break; case '5': stepper.move(400); break; case '6': stepper.move(600); break; case '7': stepper.move(4000); break; case '8': stepper.move(8000); break; case '9': stepper.move(3200); break; } } stepper.run(); } |
| --- | --- | --- |

步进电机驱动模块 函数功能列表

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| void setMaxSpeed(float) | 设置步进电机最大速度 |
| void setAcceleration(float) | 设置步进电机最大加速度 |
| void moveTo(long) | 电机转动至 |
| void move(long) | 电机转动 |
| bool run() | 启动电机 |

- mBlock编程

步进电机驱动模块支持mBlock编程环境，如下是该模块指令简介

| 程序说明 | 描述 |
| --- | --- |
|  | 参数1：选定接口 参数2：设置转速 参数3：设置步进距离 |

以下是如何使用mBlock控制步进电机驱动模块的例子：

mBlock可以使步进电机在不同时间段速度由小到大转动，循环往复。

## 7、原理解析

步进电动机是一种将脉冲信号变换成相应的角位移(或线位移)的电磁装置，是一种特殊的电动机。一般电动机都是连续转动的，而步进电动机则有定位和运转两种基本状态，当有脉冲输入时，步进电动机一步一步地转动，每给它一个脉冲信号，它就转过一定的角度

本模块主要元件为A4988微步驱动器，可在全、半、1/4、 1/8 及 1/16 步进模式时操作双极步进电动机，在具体的使用中我们只要控制 STEP 和 DIR 就可以了。例如：当为全步进模式时，转一圈要 200步（即每一步1.8°）。如果要求更高的精度，我们可以通过选择其他的模式，比如我们如果选择 1/4 步进模式，那么电机转一圈就要800 个微步才能完成。

模块步进模式选择表：

| MS1 | MS2 | MS3 | 步进模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| L | L | L | 全步 |
| H | L | L | 半步 |
| L | H | L | 1/4步 |
| H | H | L | 1/8步 |
| H | H | H | 1/16步 |

模块上有电位器，可以通过其来调节电机的扭矩，但使用时不宜将其调节过大，否则容易因为发热而将芯片烧毁。

## 8、相关链接

应用案例及原理图：

http://bbs.makeblock.cc/forum-42-1.html