## 气体传感器模块

图片缺失

## 1、概 述

气体传感器模块包含了一个MQ2型烟雾传感器，该传感器具有良好的重复性和长期的稳定性，响应时间短，长时间工作性能好。可用于家庭和工厂的气体泄漏监测装置，适宜于液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气、烟雾等的探测。本模块接口是黑色色标，黑色色标是模拟口，需要连接到主板上带有黑色标识接口。

## 2、技术规格

- 工作电压： 5.0V±0.1 V

- 加热电压： 5.0V±0.1 V

- 加热电阻： 33Ω±5% （室温）

- 加热功率： ＜ 800mw

- 预热时间： ＞ 24h

- 检测范围： 100-10000ppm

- 检测温度： 20±2℃（标准）

- 使用温度： -20℃-50℃

- 储存温度： -20℃-70℃

- 相对湿度： ＜ 95%RH

- 氧气浓度： 21%(标准条件)

## 3、功能特性

- 模块的白色区域是与金属梁接触的参考区域；

- 10K可调电阻用于调节灵敏度；

- 使用前必须先加热一段时间；

- 当检测到可燃气体时，蓝色指示灯亮；

- 具备数字信号与模拟信号输出接口；

- 传感器稳定性强、检测速度快；

- 支持Arduino IDE编程, 并且提供运行库来简化编程；

- 支持mBlock图形化编程，适合全年龄用户；

- 使用RJ25接口连线方便；

- 模块化安装，兼容乐高系列；

- 配有VCC、GND、DO、AO接头支持绝大多数Arduino系列主控板。

2.png (215.33 KB, 下载次数: 15)

下载附件

2015-1-8 17:39 上传

## 4、引脚定义

气体传感器模块有四个针脚的接头,每个针脚的功能如下表

| 序号 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地线 |
| 2 | VCC | 电源线 |
| 3 | AO | 模拟量输出 |
| 4 | DO | 数字量输出 |

表 1 4-Pin 接头功能表

## 5、接线方式

- RJ25连接

由于气体传感器模块接口是黑色色标，当使用RJ25接口时，需要连接到主控板上带有黑色色标的接口。以Makeblock Orion为例，可以连接到6，7，8号接口，如图

图 1 气体传感器 模块与 Makeblock Orion连接

- 杜邦线连接

当使用杜邦线连接到Arduino Uno主板时，模块AO引脚需要连接到 ANALOG（模拟）口，DO引脚需要连接到 DIGITAL（数字）口,如下图所示：

图 2  气体传感器模块 与 Arduino UNO 连接图

注：接杜邦线时，模块上需要焊接排针。

## 6、编程指南

- Arduino编程

如果使用Arduino编程，需要调用库Makeblock-Library-master 来控制气体传感器模块

本程序通过Arduino编程读取被按下的键值，并输出到串口显示

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 |  | #include "MeOrion.h" #include <Wire.h> #include <SoftwareSerial.h> MeGasSensor GasSensor(PORT_6); void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.print("GasSensor = "); Serial.println(GasSensor.read()); delay(1000); } |
| --- | --- | --- |

气体传感器 函数功能列表

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| MeGasSensor(uint8_t port) | 选定接口 |
| bool read() | 判断是否有烟雾存在 |

- mBlock编程

## 7、原理解析

气体传感器模块具有10K可调电阻用于调节对烟雾灵敏度。传感器距离烟雾源的远近，对应的烟雾浓度将会不一样。距离越近，其在相同环境下烟雾浓度越大；距离越远，其在相同环境下烟雾浓度越小。所以必须要设置合适的烟雾浓度门限对应的电压值。

检测原理：MQ-2型烟雾传感器属于二氧化锡半导体气敏材料，属于表面离子式N型半导体。当处于200~300°C温度时，二氧化锡吸附空气中的氧，形成氧的负离子吸附，使半导体中的电子密度减少，从而使其电阻值增加。当与烟雾接触时，如果晶粒间界处的势垒受到该烟雾的调制而变化，就会引起表而电导率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息，烟雾浓度越大，电导率越大输出电阻越低。传感器体电阻的下降则会导致其对地输出的电压增大，通过模块上的比较器比较输出电压与门限电压，从而判断被检测烟雾浓度大小。

## 8、相关链接

应用案例及原理图：

http://bbs.makeblock.cc/forum-42-1.html