## 温湿度传感器

图片缺失

## 1、概 述

温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术，确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。测量温度范围: 0-50℃。用户可以用此模块搭建低成本的温湿度监测系统。此模块贴有黄色色标，说明是单数字接口，需要连接到主控板上带黄色色标的接口。

## 2、技术规格

- 供电电压：5V DC

- 控制方式：单总线数字信号

- 供电电流：最大2.5mA

- 温度范围：0-50℃ 误差±2℃

- 湿度范围：20-90% RH 误差±5%RH

- 分 辨 率：湿度1%RH， 温度1℃

## 3、功能特性

- 体积小，功耗低；

- 抗干扰能力强；

- 全部校准，数字输出；

- 模块的白色区域是与金属梁接触的参考区域；

- 支持Arduino IDE编程, 并且提供运行库来简化编程；

- 使用RJ25接口连线方便；

- 模块化安装，兼容乐高系列；

- 配有接头支持绝大多数Arduino系列主控板。

## 4、引脚定义

温湿度传感器 模块有三个针脚的接头,每个针脚的功能如下表

| 序号 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5V | 电源 |
| 2 | D0 | 数据输出引脚 |
| 3 | GND | 地线 |

表 1 3-Pin 接口功能

## 5、接线方式

- RJ25连接

由于温湿度传感器模块接口是黄色色标，当使用RJ25接口时，需要连接到主控板上带有黄色标的接口。以Makeblock Orion为例，可以连接到3、4、5、6、7、8号接口，如图

图 1 温湿度传感器 与 Makeblock Orion连接图

- 杜邦线连接

当使用杜邦线连接到Arduino Uno主板时，模块D0引脚需要连接到DIGITAL（数字）口，如下图所示：

3.png (103.81 KB, 下载次数: 12)

下载附件

2015-1-8 10:45 上传

图 2温湿度传感器 与 Arduino UNO连接图

## 注：接杜邦线时，模块上需要焊接排针。

## 6、编程指南

- Arduino编程

如果使用Arduino编程，需要调用库Makeblock-Library-master来控制温湿度传感器

本程序通过Arduino编程读取当前温度值。

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |  | #include "MeOrion.h" #include <Wire.h> #include <SoftwareSerial.h> MeTemperatureAndHumidity myTandH(PORT_8); void setup() { myTandH.begin(); Serial.begin(9600); } void loop() { if(myTandH.available()) ｛ Serial.print("Temperature="); Serial.println(myTandH.temperature() ); Serial.print("Humidity="); Serial.println(myTandH.humidity() ); ｝ delay(1000); } |
| --- | --- | --- |

温湿度传感器函数功能列表

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| MeTemperatureAndHumidity(uint8_t port) | 选定接口 |
| float temperature() | 读取环境温度值 |
| float humidity() | 读取环境湿度值 |

7.png (22.64 KB, 下载次数: 12)

下载附件

2015-1-8 10:45 上传

## 7、原理解析

传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件，每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP内存中，传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。传感器采用单线制串行接口，仅需要一条总线即可与微处理器双向通讯，一次通讯时间4ms左右，使系统集成变得简易快捷。

## 8、相关链接

应用案例及原理图：

http://bbs.makeblock.cc/forum-42-1.html