## 电子罗盘模块

## 1、概 述

电子罗盘模块可以检测周围的磁场强度，可应用于使运动的装置或设备转动到指定的方向等，比如安装在小车上，可以控制小车转动到指定方向或沿着指定方向行走。模块上具有用于校准的按键和指示灯，当模块周围的机械结构或模块的安装位置（方向）发生改变时，用户可以通过下载Makeblock提供的程序并操作按键来进行校准，以使得模块在新的环境下能准确测量出角度值。这也是本模块相比于其他商家同类型产品的优势之一。该本模块接口是白色色标，说明是I2C通信模式，需要连接到主板上带有白色标识接口。

## 2、技术规格

- 工作电压：5V DC

- 分辨率：5 mil gauss

- 磁场动态范围：±1到±8 gauss

- 电子罗盘精度：可精确到1°到2°

- 信号模式：I2C通信

- 工作温度：-30到85℃

- 模块尺寸：52 x 24 x 18 mm (长x宽x高)

## 3、功能特性

- 模块的白色区域是与金属梁接触的参考区域；

- 模块有两种工作模式：测量模式→蓝灯常亮，校准模式→蓝灯闪烁；

- 在通电后第一次使用模块时需要校准模块；

- 具有反接保护，电源反接不会损坏IC。

- 支持Arduino IDE编程, 并且提供运行库来简化编程；

- 支持mBlock图形化编程，适合全年龄用户；

- 使用RJ25接口连线方便；

- 模块化安装，兼容乐高系列；

- 配有接头支持绝大多数Arduino系列主控板。

## 4、引脚定义

电子罗盘模块有六个针脚的接头,每个针脚的功能如下表

| 序号 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地线 |
| 2 | VCC | 电源线 |
| 3 | SDA | I2C数据接口 |
| 4 | SCL | I2C时钟接口 |
| 5 | RDY | 检测数据是否已采集 |
| 6 | KEY | 检测校准按钮是否按下 |

表 1 6-Pin 接口功能

## 5、接线方式

- RJ25连接

由于电子罗盘模块接口是白色色标，当使用RJ25接口时，需要连接到主控板上带有白色色标的接口。以Makeblock Orion为例，可以连接到3，4，6，7，8 号接口，如图

图 1 电子罗盘模块与 Makeblock Orion连接

- 杜邦线连接

当使用杜邦线连接到Arduino Uno主板时，模块SCL、SDA引脚需要连接到 I2C接口，即连接到A5、A4接口如下图所示：

图 2 电子罗盘模块与 Arduino UNO 连接图

## 注：接杜邦线时，模块上需要焊接排针。

## 6、编程指南

- Arduino编程

如果使用Arduino编程，需要调用库Makeblock-Library-master 来控制电子罗盘模块

本程序通过Arduino编程

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |  | #include "MeOrion.h" #include <Wire.h> #include <SoftwareSerial.h> MeCompass myCompass(PORT_4); #define LED_PIN 13 void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("Initializing I2C devices..."); myCompass.init(); Serial.println("Testing device connections..."); Serial.println(myCompass.testConnection() ? "HMC5883L connection successful" : "HMC5883L connection failed"); } void loop() { int16_t head_X, head_Y, head_Z; double angle_number = 0; angle_number = myCompass.getAngle(); Serial.println(angle_number, 1); delay(500); } |
| --- | --- | --- |

电子罗盘模块函数功能列表

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| void init(void) | 电子罗盘初始化函数 |
| bool testConnection(void) | 模块连接检测函数 |
| double getAngle(void) | 获取角度测量值 |
| int16_t getHeadingX(void) | 获取X轴磁场测量值 |
| int16_t getHeadingY(void) | 获取Y轴磁场测量值 |
| int16_t getHeadingZ(void) | 获取Z轴磁场测量值 |
| void getHeading(int16_t *x, int16_t *y, int16_t *z) | 同时获取X、Y、Z轴磁场测量值 |

- mBlock编程

## 6、注意事项

电子罗盘模块对其周围磁场的变化比较敏感。模块周围的机械结构发生变化或改变模块的方向，都有可能使模块周围的磁场发生改变，从而使模块的测量结果有不同程度的偏差。这时，需要对模块进行校准一下，使得模块在当前的环境能够准确的测量出角度值。

模块的校准流程如下：

（1）将模块正确连接到Makeblock主控板，接通电源，并下载我们提供的任意一个电子罗盘的例程；

（2）按住模块上的按键不放，直到模块上的蓝色指示灯不断地闪烁后，才松开按键；

（3）在蓝色指示灯闪烁的过程中，将模块（连同与其连接的机械结构）在你需要应用电子罗盘的平面上旋转一周以上，最好能比较平稳地旋转；

（4）完成旋转操作后，再按一下模块上的按键退出校准流程，模块上的蓝色指示灯保持常亮；

备注：

模块有两种工作模式：测量模式→蓝灯常亮， 校准模式→蓝灯闪烁；

若模块在当前环境下校准过一次，断电重启后不需要再校准；

模块在不需要校准的情况下，请不要按模块上的按键，否则会使之前的校准操作无效；

在校准过程中，须将模块（连同与其连接的机械结构）旋转一周以上，否则会校准无效。

## 7、原理解析

传统指南针用一根被磁化的磁针来感应地球磁场，地球磁场与磁针之间的磁力时磁针转动，直至磁针的两端分别指向地球的磁南极与磁北极。电子罗盘也一样，只不过把磁针换成了磁阻传感器，然后将感受到的地磁信息转换为数字信号输出给用户使用。

三轴电子罗盘由三轴磁阻传感器、双轴倾角传感器和MCU构成。三轴磁阻传感器用来测量地球磁场，倾角传感器是在磁力仪非水平状态时进行补偿；MCU处理磁力仪和倾角传感器的信号以及数据输出和软铁、硬铁补偿。三个互相垂直的磁阻传感器，每个轴向上的传感器检测在该方向上的地磁场强度。传感器产生的模拟输出信号进行放大后送入MCU进行处理。

## 相关链接

应用案例及原理图：

http://bbs.makeblock.cc/forum-42-1.html