## 红外遥控器

图片缺失

## 1、概 述

红外遥控器是一款用于无线遥控机器人、电动小车以及其它机械装置的便携设备。遥控器具有3×7按键键盘（A-F字母键、0-9数字键、方向键及中央键）下端由一节纽扣电池供电。具有按键灵敏，反馈友好的特点，通常与红外接收模块搭配使用，便捷地应用于无线操控模型的搭建。

## 2、技术规格

- 工作电压: 2.25 V到3.9 V

- 工作电流: 6 mA到25 mA

- 静态电流：≤ 3 uA

- 红外波长：940±50 nm

- 载波频率：37.9±0.2 KHZ

- 使用电源：3V 纽扣电池

- 工作温度：-40到85℃

- 储存温度：-10到40℃

- 相对湿度：＜ 80%

- 大气压力： 86到106 Kpa

- 外壳材质：环保

- 按键寿命：≥ 8万次

- 环境照度：自然光或荧光灯200±50LX

- 模块尺寸：90 x 41 x 12 mm (长x宽x高)

## 3、功能特性

- 编解码容易，可进行多路遥控；

- 在近距离1米范围内控制需对准红外接收模块；

- 使用NEC IR协议通过IR控制器实现简易控制。

## 4、按键编码

## 5、原理解析

红外线遥控就是利用波长为0.76～1.5μm之间的近红外线来传送控制信号的。 遥控器主要由形成遥控信号的微处理器芯片、晶体振荡器、放大晶体管、红外发光二极管以及键盘矩阵组成。

工作原理：微处理器芯片内部的振荡器与外部的振荡晶体X组成一个高频振荡器，产生高频振荡信号（480kHz）。此信号送入定时信号发生器后产生40KHz的正弦信号和定时脉冲信号。正弦信号送入编码调制器作为载波信号；定时脉冲信号送制扫信号发生器、键控输入编码器和指令编码器作为这些电路的时间标准信号。扫描脉冲信号被送至键盘矩阵电路，当按下某一键时，相应于该功能按键的控制信号输入到键控编码器，输出相应功能的数码信号。然后由指编码器输出指令码信号，经过调制器调制在载波信号上，形成包含有功能信息的高频脉冲串，经过晶体管放大，推动红外线发光二极管发射出脉冲调制信号。接收过程中,红外波信号通过光学滤波器和光电二级管转换为38kHz的电信号,此信号经过放大、检波、整形、解调、送到解码与接口电路,从而完成相应的遥控功能。

## 6、相关链接

应用案例及原理图：

http://bbs.makeblock.cc/forum-42-1.html