## 蓝牙双模模块

## 1、概 述

蓝牙双模模块主要应用于短距离的数据无线传输领域，可以方便地和PC机、智能手机等无线终端上的蓝牙设备相连，避免繁琐的线缆连接和空间限制，可以直接替代USB数据线。本模块接口是蓝灰色标，说明是双数字接口与硬件串口，需要连接到Orion主板上5号接口（也可以连接到其它蓝色端口上，不过蓝色端口只能使用波特率为9600的串口通信）。

## 2、技术规格

- 工作电压：5V DC

- 工作频率：2.4GHz

- 波特率：115200

- 收发距离：10到15米（空旷地带）

- 工作温度：-25到70 ℃

- 信号模式：双数字信号

- 模块尺寸：51 x 24 x 18 mm (长x宽x高)

## 3、功能特性

- 模块的白色区域是与金属梁接触的参考区域；

- 支持BT2.1+EDR和BT4.0(BLE)双模式，两种模式可同时工作；

- 在通过USB向Arduino烧写程序的时候，必须先断开模块与5号端口的连接；

- 连接的过程中需要密码进行配对，可以尝试0000或1234；

- LED指示蓝牙状态，蓝灯闪烁代表没有蓝牙连接，常亮表示蓝牙已连接并打开了端口；

- 外部复位输入，低有效，带内部上拉；

- 支持移动设备（Android/IOS）控制电子模块；

- 支持通过蓝牙进行mBlock图形化编程控制模块；

- 具有反接保护，电源反接不会损坏IC；

- 支持Arduino IDE编程, 并且提供运行库来简化编程；

- 使用RJ25接口连线方便；

- 模块化安装，兼容乐高系列；

- 配有RX、TX、VCC、GND接头支持绝大多数Arduino系列主控板。

1.png (439.75 KB, 下载次数: 23)

下载附件

2015-1-8 16:30 上传

## 4、引脚定义

蓝牙双模模块有四个针脚的接头,每个针脚的功能如下表

| 序号 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地线 |
| 2 | VCC | 电源线 |
| 3 | RX | 串口数据接收 |
| 4 | TX | 串口数据发送 |

表 1 4-Pin 接头功能表

## 5、接线方式

- RJ25连接

由于蓝牙双模模块接口是蓝灰色标，当使用RJ25接口时，需要连接到主控板上带有蓝灰色标的接口。以Makeblock Orion为例，可以连接到5号接口，如图

图 1 蓝牙双模模块与 Makeblock Orion连接

- 杜邦线连接

当使用杜邦线连接到Arduino Uno主板时，模块RX与TX引脚需要连接到 DIGITAL（数字）口0、1，如下图所示：

图 2  蓝牙双模与 Arduino UNO 连接图

注：接杜邦线时，模块上需要焊接排针。

## 6、编程指南

- Arduino编程

如果使用Arduino编程，需要调用库Makeblock-Library-master 来控制蓝牙双模模块

本程序通过Arduino编程使手机与Arduino IDE之间进行通信。每当收到来自手机的数据，都会显示在串口上。 在通讯开始前，请确保您的设备已经链接到蓝牙双模模块，发送字母到蓝牙模块查看运行结果。

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |  | #include "MeOrion.h" #include <Wire.h> #include <SoftwareSerial.h> MeBluetooth bluetooth(PORT_5); void setup() { Serial.begin(115200); bluetooth.begin(115200); Serial.println("Bluetooth Start!"); } void loop() { char inDat; char outDat; if(bluetooth.available() ) { inDat = bluetooth.read(); Serial.print(inDat); } if(Serial.available() ) { outDat = Serial.read(); bluetooth.write(outDat); } } |
| --- | --- | --- |

蓝牙双模函数功能列表

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| MeBluetooth(uint8_t port) | 选定接口 |
| void begin(long baudrate) | 设定波特率并启动 |
| byte available() | 获取接收缓冲区中未读的数据字节数 |
| int read() | 从模块中读取1字节数据 |
| size_t write(byte value) | 写入一字节数据到模块并发送 |

串口显示结果

## 7、原理解析

蓝牙是一种支持设备短距离通信的无线电技术。利用蓝牙技术，能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信，从而数据传输变得更加迅速高效，为无线通信拓宽道路。蓝牙采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术，支持点对点及点对多点通信，工作在全球通用的2.4GHz ISM（即工业、科学、医学）频段。其数据速率为1Mbps。采用时分双工传输方案实现全双工传输。蓝牙网络（通常称为微网）使用主从模型来控制设备发送数据的时间与地址。主动提出通信要求的设备是主设备，被动进行通信的设备为从设备。1台主设备最多可同时与7台从设备进行通信，并可以和多达256个从设备保持同步但不通信。主从设备通过微网可以互相收发数据，1台从设备与另1台从设备通信的唯一途径是通过主设备转发，从设备之间无法互相收发数据。

## 8、相关链接

应用案例及原理图：

http://bbs.makeblock.cc/forum-42-1.html