## 触摸模块

## 1、概 述

触摸模块的元件主要是1个触摸IC。触摸检测是为了用可变面积的区域取代传统的按钮键而设计的。当被触摸时，板上的蓝色LED灯会亮起,否则熄灭。它可以结合其他器件做成触摸控制的台灯。本模块接口是蓝色色标，说明是双数字接口，需要连接到主板上的蓝色标识的接口。

## 2、技术规格

- 工作电压： 5V DC

- 响应时间：60-220ms

- 芯片工作最大电流：7uA

- 工作温度：-20°至+70°

- 模块尺寸：51 x 24 x 18 mm (长x宽x高)

## 功能特性

- 始终进行自校准，当键没被触摸时，重校准周期约为4.0s；

- 反应灵敏，延时小；

- 模块的白色区域是与金属梁接触的参考区域；

- 具有反接保护，电源反接不会损坏IC；

- 支持Arduino IDE编程, 并且提供运行库来简化编程；

- 支持mBlock图形化编程，适合全年龄用户；

- 使用RJ25接口连线方便；

- 模块化安装，兼容乐高系列；

- 配有接头支持绝大多数Arduino系列主控板。

## 4、引脚定义

触摸模块有四个针脚的接头,每个针脚的功能如下表

| 序号 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地线 |
| 2 | 5V | 电源线 |
| 3 | OUT | 数字输出 |
| 4 | Touch | 传感输入口 |

表 1 4-Pin 接口功能

## 5、接线方式

- RJ25连接

由于触摸模块接口是蓝色色标，当使用RJ25接口时，需要连接到主控板上带有蓝色色标的接口。以Makeblock Orion为例，可以连接到3，4，5，6号接口，如图

图 1 触摸模块 与 Makeblock Orion连接

- 杜邦线连接

当使用杜邦线连接到Arduino Uno主板时，模块OUT引脚需要连接到DIGITAL(数字)口， TOUCH引脚是可以外接金属片以作触摸输入用，如图所示：

3.png (120.27 KB, 下载次数: 18)

下载附件

2015-1-8 17:29 上传

图2 触摸模块 和 Arduino UNO接线图

## 注：接杜邦线时，模块上需要焊接排针。

## 6、编程指南

- Arduino编程

如果使用Arduino编程，需要调用库Makeblock-Library-master来控制触摸模块。本程序通过Arduino编程来判断是否有被触摸。

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |  | #include "MeOrion.h" #include <Wire.h> #include <SoftwareSerial.h> MeTouchSensor MeTouchSensor(PORT_4); void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("Start."); } void loop() { if(MeTouchSensor.touched() ) { Serial.println("State: DOWN."); delay(1); while(MeTouchSensor.touched() ) { } delay(2); } if(!MeTouchSensor.touched() ) { Serial.println("State: UP."); delay(1); while(!MeTouchSensor.touched() ) { } delay(2); } } |
| --- | --- | --- |

触摸模块函数功能列表

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| MeTouchSensor (uint8_t) | 选定接口 |
| bool touched() | 判断是否有被触摸 |

代码功能介绍：当触摸模块被触摸时，串口输出“State: DOWN.”当没有被触摸时，串口输出“State: UP.”

- mBlock编程

触摸模块支持mBlock编程环境，如下是该模块指令简介当按住触摸模块时，小熊猫左右移动并说：Nice to meet you~，当松开触摸模块时，小熊猫停止移动并说：byebye，随后隐藏。

## 7、原理解析

这是一个基于电容感应的触摸模块。用户可以通过RJ25口来设定模块的工作方式。RJ25接口上TOG引脚是用来控制工作模式的。当TOG为高电平时，为触发模式；当TOG为低电平时为直接模式。人体或金属在传感器金属面上的直接触碰会被感应到。除了与金属面的直接触摸，隔着一定厚度的塑料、玻璃等材料的接触也可以被感应到，感应灵敏度随接触面的大小和覆盖材料的厚度有关。

## 8、相关链接

应用案例及原理图：

http://bbs.makeblock.cc/forum-42-1.html